Московский Институт Электроники и Математики

(технический университет)

Кафедра ИТАС

РЕФЕРАТ

по курсу : «ЭВМ и периферийные устройства»

на тему: Микропроцессор В1801ВМ1 его структура и система команд.

Выполнил: студент группы АП-41

Волков А. А.

МОСКВА 1998

###### Структура микропроцессора В1801ВМ1

Однокристальный 16-разрядный микропроцессор К1801ВМ1 предназначен для выполнения следующих функций:

- вычисление. адресов операндов и команд.

- обмен информацией с другими устройствами; подключенными к системной магистрали;

- обработка операндов;

- обработка прерываний от клавиатуры и устройств пользователя, подключенных к разъему порта ввода-вывода.

Процессор является единственным активным устройством микроЭВМ, управляющим циклами обращения к системной магистрали и обрабатывающим прерывания от пассивных устройств, которые могут посылать или принимать информацию только под управлением процессора.

Микропроцессор К1801ВМ1 работает в БК с тактовой частотой 3 МГц и содержит следующие основные функциональные блоки :

- 16-разрядный операционный блок, служащий для формирования адресов команд и операндов, выполнения логических и арифметических операций, хранения операндов и результатов;

- блок микропрограммного управления, вырабатывающий  последовательность микрокоманд, Соответствующую коду принятой  машинной команды. Этот блок построен на базе программируемой логической матрицы (ПЛМ). содержащей 250 логических произведений;

- блок прерываний, организующий приоритетную систему прерываний (прием и предварительная обработка внешних и внутренних запросов на прерывание);

- интерфейсный блок, обеспечивающий обмен информацией между микропроцессором ром и прочими устройствами, подключенными к системной магистрали. Этот же,  блок осуществляет арбитраж при операциях  прямого доступа к памяти, формирует

- последовательность. управляющих сигналов:

- блок системной магистрали, связывающий внутреннюю магистраль однокристального микропроцессора с внешней, управляющий усилителями приема и передачи информации на совмещенные выводы адресов и данных;

- схема тактирования, обеспечивающая синхронизацию работы внутренних блоков микропроцессора.

Система команд, реализованная в ПЛМ блока микропрограммного управления микропроцессора К1801BM1, совпадает с системой команд наиболее распространенных отечественных мини- и микро-ЭВМ типа «Электроника 60» (ДВК-2. 3, 4 и т.п.) и практически аналогична принятой для компьютеров серии DEC. Предусмотрен также ряд специальных команд, предназначенных для работы с системным ПЗУ К1801РЕ1.

Сигналы AD0-AD15 представляют собой адреса и данные, передаваемые по совмещенной системной магистрали. Передача адресов и данных по одним и тем же линиям связи обеспечивается путем разделения этих операций во времени.

Группа сигналов SYNC, DIN, DOUT, WTBT, RPLY служит для управления передачей информации по системной магистрали:

- SYNC- вырабатывается процессором как указание, что адрес находится на выводах системной магистрали, и сохраняет активный уровень до окончания текущего цикла обмена информацией;

- RPLY- вырабатывается пассивным устройством в ответ на сигналы DIN и DOUT. При отсутствии сигнала RPLAY (т. е. когда выбранное устройство- регистр или ячейка памяти - не отвечает) процессор отсчитывает 64 такта синхрогенератора и затем îòðàáàòûâàåò прерывание по зависанию (вектор 4);

- DIN- предназначен для организации ввода данных (когда микропроцессор во время действия сигнала SYNC готов принять данные от пассивного устройства) и ввода адреса вектора прерывания (DIN вырабатывается совместно с сигналом IAK0 при пассивном уровне SYNC);

- DOUT- означает, что данные, выдаваемые микропроцессором, установлены на выводах системной магистрали;

- WTBT- указывает на работу с отдельными байтами и вырабатывается при обращении по нечетному адресу (операнд - старший байт) или при отработке байтовых команд.

Сигнал VIRQ является запросом на прерывание от внешнего устройства, информирующим микропроцессор о готовности устройства передавать адрес вектора прерывания. Если прерывание разрешено, то в ответ на этот сигнал процессор вырабатывает сигналы DIN и IAK0.

Сигнал IRQ1 обеспечивает управление режимом «ÑÒÎÏ-ÏÓÑÊ» процессора с внешнего переключателя. Низкий уровень сигнала (активный) соответствует  режиму «СТОП».

Сигналы IRQ2 и IRQ3 вызывают прерывания по фиксированным векторам 1008 и 2708 соответственно (при переходе из высокого уровня в низкий) .

Сигнал предоставления прерывания IAK0 процессор вырабатывает в ответ на внешний сигнал VIRQ. Сигнал IAK0 передается по очереди, начиная с устройства с максимальным приоритетом, ретранслируясь  от одного устройства к другому в порядке уменьшения приоритетов. Устройство с наибольшим приоритетом из числа выставивших запрос на прерывание (сигнал VIRQ) запрещает дальнейшее распространение сигнала IAK0, таким образом запрещая на время обработки данного прерывания запросы от устройств с тем же или более низким приоритетом. Однако устройства с более высоким приоритетом могут прервать обработку повторным («вложенным») прерыванием.

Сигнал DMR вырабатывается внешним активным устройством, требующим передачи ему системной магистрали (режим прямого доступа к памяти). В ответ па него процессор устанавливает сигнал DMGO, предоставляющий системную магистраль внешнему устройству с наивысшим приоритетом из числа запросивших прямой доступ (механизм реализации приоритетов - тот же, что и для прерываний). Это устройство прекращает дальнейшее распространение сигнала DMGO и выставляет сигнал SACK, означающий, что устройство прямого доступа к памяти (ПДП) может производить обмен данными, независимо от процессора используя стандартные циклы обращения к системной магистрали.

Низкий уровень сигнала BSY означает, что микропроцессор начинает обмен по магистрали (т.е. что она занята для других устройств). Переход сигнала из низкого уровня в высокий указывает на окончание обмена.

Сигнал аварии источника питания DCLO вызывает установку микропроцессора в исходное состояние и появление сигнала INIT. Сигнал аварии сетевого питания ACLO вызывает переход микропроцессора на обработку прерывания по сбою питании (высокий уровень свидетельствует о нормальном сетевом напряжении).

Сигнал SEL1 инициализирует обращение к регистру управления системными внешними устройствами, а сигнал SEL2 - к регистру порта ввода-вывода. Направление обмена данными между микропроцессором и регистрами определяется сигналами DIN или DOUT соответственно. Выставление сигнала RPLY от этих регистров не требуется. Длительности сигналов SEL1 и SEL2 совпадают с длительностью сигнала BSY.

Сигнал INIT является ответом микропроцессора на сигнал DCLO и используется, как правило, для установки периферийной части системы в исходное состояние.

Общие характеристики микропроцессора К1801ВМ1

| Представление чисел | В дополнительном коде с фиксированной запятой |
| --- | --- |
| Виды команд | Безадресные, одноадресные, двухадресные |
| Виды адресации | Регистровая, регистровая косвенная, автоинкрементная, автоинкрементная косвенная, автодекрементная, автодекрементная косвенная, индексная, индексная косвенная |
| Количество регистров общего значения | 8 |
| Количество уровней прерывания | 4 |
| Тип системной магистрали | Q-bus (МПИ, ОСТ 11.305.903-80) |
| Адресное пространство, Кб | 64 |
| Тактовая частота, МГц | До 5 |
| Максимальное быстродействие при выполнении регистровых операций, оп./с | До 500000 |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 1 |
| Напряжение питания, В | +5 ( 5% ) |
| Уровни сигналов, В: «лог.0»(активный уровень) | Менее 0,5 |
| «лог.1» | Более 2,4 |
| Нагрузочная способность по току, мА | 3,2 |
| Емкость нагрузки, пФ | До 100 |
| Технология изготовления | N-МОП |
| Конструкция | Плананарный металлокерамический корпус с 42 выводами |

Система команд микропроцессора К1801ВМ1

Данный процессор содержит 8 регистров общего назначения (РОН, обозначение в описании команд RN, ãäå N=0..7)один внутренний регистр состояния процессора PSW в котором задействовано 5 битов, каждый из которых имеет свои имена:

- C-бит переполнения

- T-бит трассировки

- V-бит арифметического переполнения

- Z-бит равенства 0

- N-бит отрицательного числа

Два регистра из РОН (R6 и R7) отвечают за следующие функции:

- R6 (SP)-Указатель стека

- R7 (PC)-Счетчик команд.

При описании команд, используются следующие обозначения:

- «SS» - поле адресации операнда-источника

- «DD» - поле адресации операнда-приемника

- «XXX»- смещение (-128,...,+128; 8 бит)

- «N» - число, 3 бита

- «NN» - число, 6 бит

- «(N)» -содержимое ячейки или регистра N

- «s» - операнд -источник

- «d» - операнд -приемник

- «r» - содержимое регистра

- «<=» - становится равным

- «X» - относительный адрес

- «%» - определение регистра

- «/\» - логическое И

- «\/» - логическое ИЛИ

- «\\» - исключающее ИЛИ

- «|» - НЕ

Операции над разрядами PSW

- «*» - установка/сброс по результату

- «-» - состояние разряда не меняется

- «0» - сброс

- «1» - установка

Методы адресации

|  | МЕТОД |  |  | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Метод							мнемоника

- регистровая					R

- косвенная регистровая			( R ) или	@R

- автоинкрементная			( R )+

- косв. автоинкрементная		@( R )+

- автодекрементная			-( R )

- косв. автодекрементная		@-( R )

- индексная					X( R )

- косв. индексная				@X( R )

Команды работы с программами

000000	HALT	останов

000001	WAIT	пауза - ожидания прерывания

000002	RTI		возврат из прерывания ( PC <=(SP)+)

000003	BPT		отладочное прерывание (-(SP) <=PSW <=(16) )

000004	IOT		вызов системы ввода вывода ( -(SP) <=PC <= (22) )

000005	RESET	сброс магистрали и процессора

000006	RTT		возврат, с запретом прерывания по Т-разряду до исполнения следующей команды ( PC<=(SP)+      PSW<=(SP)+ )

0001DD	JMP		безусловный переход  ( PC <= d )

00020R	RTS		возврат из подпрограммы ( PC <= R <=(SP)+

000240	NOP		нет операции

004RDD	JSR		вызов подпрограммы (-(SP) <= R <= PC <= d )

0064NN	MARK	восстановление стека ( -(SP)<=PC +(2 x NN)	PC<=R5 <=(SP)+

077RNN	SOB		выч. 1 и ветвл., если (R#) не 0  ( R# <= R#-1	PC<=PC=( 2xNN) )

104000-104277	EMT	вызов подпрограммы ПЗУ	 (-(SP)<= PSW <= (32) 	-(SP)<= PC <= (30) )

1064SS	MTPS	запись PSW	( PSW <= s )

1064Dd	MFPS	чтение PSW	( d <= PSW )

Переходы по условию (ветвления)

| Базовый КОП |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  | 0 |

Если условие выполняется, то (PC) <= (PC) + (2 x NN)

000400 + XXX	BR		безусловный переход

001000 + XXX	BNE		нет равенства ( нулю )	Z=0

001400 + XXX	BEQ		равенство ( нулю )		Z=1

102000 + XXX	BVC		арифм.переп. отсутствует	V=0

102400 + XXX	BVS		произошло арифм.переп.	V=1

103000 + XXX	BCC		перенос отсутствует		C=0

103400 + XXX	BCS		произошел перенос		С=1

Переход по знаку

100000 + XXX	BPL		знак плюс				N=0

100400 + XXX	BMI		знак минус			N=1

002000 + XXX	BGE		больше или равно (нулю)	N\\V=0

002400 + XXX	BLT		меньше (нуля)			N\\V=1

003000 + XXX	BGT		больше (нуля)		Z\/(N\\V)=0

003400 + XXX	BLE		меньше или равно(нулю) Z\/(N\\V)=1

Переход без знака

101000 + XXX	BHI		больше				C\/Z=0

101400 + XXX	BLOS	меньше или равно		C\/Z=1

103000 + XXX	BHIS		больше или равно		C=0

103400 + XXX	BLO		меньше				C=1

Одно-операторные команды

| Код операции (КОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 0 |

Условные обозначения: «*»=0 операции над словами

1 операции над байтами

N Z C V

0003DD	SWAB	перестановка байтов				*  * 0  0

*050DD	CLR(B)	очистка		(d) <=0			0 1 0  0

*051DD	COM(B)	побитная инверсия  (d) <= (|d)		*  * 0  0

*052DD	INC(B)	прибавление 1	  (d) <=(d)+1		*  *  *-

*053DD	DEC(B)	вычитание 1	  (d) <=(d)+1		*  *  *-

*054DD	NEG(B)	изменение знака  (d) <=-(d)		*  *  *  *

*055DD	ADC(B)	прибавить перенос  (d)<=(d)+C	*  *  *  *

*056DD	SBC(B)	вычесть перенос      (d)<=(d)-C	*  *  *  *

*057DD	TST(B)	проверка			(d)<=(d)		*  *  0 0

*060DD	ROR(B)	циклич. сдвиг вправо    => C,d	*  *  *  *

*061DD	ROL(B)	циклич. сдвиг влево	   C,d <=		*  *  *  *

*062DD	ASR(B)	арифм. сдвиг вправо (d)<=(d)/2	*  *  *  *

*063DD	ASL(B)	арифм. сдвиг влево   (d)<=(d)*2	*  *  *  *

*067DD	SXT		расширить знак  N=0 (d)<=0		0 1 0-								   N=1 (d)<=177777 1 0 0-

Двух операторные команды

| КОП |  |  |  | SS |  |  |  |  |  | DD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  | 12 | 11 |  |  |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 0 |

N S V C

*1SSDD	MOV(B)	переслать		(d)<=(s)		      *  *   0-

*2SSDD	CMP(B)	сравнить		(s)-(d)		      *  *   *  *

*3SSDD	BIT(B)	проверить разряды	(s)/\(d)	      *  *  0 -

*4SSDD	BIC(B)	очистить разряды  (d)<=(|s)/\(d)    *  *  0 -

*5SSDD	BIS(B)	установить разряды (d)<=(s)\/(d)   *  *  0 -

06SSDD	ADD		сложить			(d)<=(s)+(d)  *  *  *  *

074RSS	XOR		исключающее или    (s)<= (r )\\(s)  *  * 0 -

16SSDD	SUB		вычесть			(d)<=(d)-(s)   *  *  *  *

Операции с разрядами PSW

| Базовый КОП =240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0/1 | N | Z | V | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Очистить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000241 CLC C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 0 |
| 000242 CLV V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0 | - |
| 000244 CLZ Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0 | - | - |
| 000250 CLN N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - | - | - |
| 000257 CCC N Z V C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000261 SEC C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | 1 |
| 000262 SEV V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 1 | - |
| 000264 SEZ Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | - |
| 000270 SEN N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - |
| 000277 SCC N Z V C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Список литературы

Персональный компьютер БК-0010 (Приложение к журналу «Информатика и образование» )